| cahier des charges ¦ isolation ISOLATION DES SOLS KNAUF INSULATION ACOUSTIC FLOOR SLAB | Reference : | SB08-H01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Version : | 1.0 | FR |
|  | Pages : | 2 |  |
|  | Release date : | 01.08.2013 |  |

1. DOMAINE D'APPLICATION

1.12. isolation en laine de roche des sols

Ces prescriptions pour cahier des charges décrivent la mise en œuvre d'une isolation thermique et acoustique en laine de roche sous une chape flottante.

2. GENERALITES

2.1. Recommandations générales

Les différents matériaux prescrits formeront un système et proviendront obligatoirement du même fabricant. Ils seront utilisés et mis en œuvre conformément aux prescriptions et aux fiches techniques fournies par ce fabricant.

Les isolants en laine minérale répondront à la norme EN 13162 - 2013 : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification.

Les isolants en polystyrène extrudé répondront à la norme EN 13164 - 2013 : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en mousse de polystyrène extrudé (XPS) - Spécification.

2.2. Recommandations particulières

Les emplacements prévus pour la pose des isolants seront propres, secs et exempts de tous résidus pouvant nuire à leurs performances (pont thermique, défaut d'étanchéité, débris pouvant provoquer des déchirures, etc.).

L'isolation sera impérativement mise en œuvre de façon continue en évitant toute interruption susceptible de provoquer des points froids. Une attention particulière sera portée à la réalisation des raccords entre l'isolation de la toiture et celle des parois adjacentes.

Les membranes pare-vapeur seront posées de façon parfaitement jointive. Aucun percement ne sera autorisé. Les jonctions au niveau des lés et les raccords avec les parois adjacentes seront rendues parfaitement étanches au moyen des bandes adhésives prévues à cet effet.

Si ces conditions ne peuvent être respectées, le sous-traitant sera tenu d’en informer le maître d'ouvrage qui prendra ses dispositions.

3. DESCRIPTION DES MATERIAUX

3.2. Isolation

### 3.2.14. Laine de roche KNAUF INSULATION ACOUSTIC FLOOR SLAB

L'isolation sera réalisée au moyen de panneaux à haute densité de laine de roche non revêtue de couleur jaune. Elle sera composée de fibres (6 à 10 µ) obtenues par la fusion de roches volcanique. L'isolant sera non hygroscopique, non capillaire, il ne contribuera pas au développement des bactéries et des moisissures. Il sera chimiquement neutre, ne provoquera pas de corrosion et ne contiendra pas d’impuretés ou de particules non fibrées.

Ce produit sera spécialement conçu pour l'isolation thermique et acoustique des sols. L'isolation sera livrée sous forme de panneaux emballés dans un film polyéthylène, puis conditionnés sur des palettes à l'intérieure d'une housse étanche thermo-rétractée.

Conformément aux règlements européens en vigueur, les produits seront estampillés du logo CE et pourvus d'une déclaration de performance.

Ils seront par ailleurs certifiés par un ATG [référence 11/H908] délivré par l’UBAtc et donnant lieu à une garantie décennale.

| Dimension : | 600 x 1200 | mm |
| --- | --- | --- |
| Epaisseur : | 20 à 50 | mm |
| Conductivité thermique (λd) : | 0,035 | W/m.K |
| Réaction au feu [Euroclasse] : | A1 : non combustible [EN 13501-1] | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (µ) : | ≤ 1 [EN 12086] | - |
| Chaleur spécifique (Cp) : | env. 1030 [EN 12524] | J/Kg.K |

4. MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX

4.2. Pose de l’isolation

### 4.2.10 Pose des panneaux sous une chape flottante

Des bandes de désolidarisation en laine minérale seront préalablement posées en périphérie du local. Elles seront continues et permettront d'éviter tout contact rigide entre la chape et le gros œuvre.

Les panneaux seront ensuite déposés de manière parfaitement jointive sur le support ou sur le film PE dans le cas de supports contre terre. La pose des panneaux se fera obligatoirement en quinconce et sans aucune interruption. Si le sol doit rester praticable avant la pose de la chape, des panneaux en bois seront provisoirement disposés au niveau des zones de passage.

Dans le cas de chapes traditionnelles, un film en polyéthylène de 0,2 mm sera à nouveau posé sur toute la surface de l’isolant ainsi qu'au niveau des remontées périphériques de manière à empêcher les éventuelles coulées entre les joints des panneaux. L'entrepreneur respectera un recouvrement de minimum 20 cm entre chaque bande. L’excédent sera découpé après la pose du revêtement de sol.